ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Firebox 6

Производитель ООО ТПК «Татполимер»

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25

www.tatpolimer.ru

2022

- Назначение изделия

Пенал для огнетушителя – специальный бокс, предназначенный для хранения и защиты огнетушителя, закрепленного на транспортном средстве. Пенал предназначен для установки на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы.

В соответствии с пунктом 8.1.4.5 ДОПОГ, огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они в любое время были легко доступны для экипажа транспортного средства. Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были защищены от воздействия погодных условий во избежание снижения их эксплуатационной надежности.

- Технические характеристики

- габаритные размеры – 609х290х200 мм;

- материал – полипропилен, устойчивый к метеоусловиям, ударам и УФ излучению;

- масса – не более 3 кг;

- диапазон температур – от -40ºС до +50ºС;

- защита от пыли и влаги – IP55;

- размеры вмещаемых огнетушителей – от ОП4 до ОП6*.

Основные размеры приведены на рис. 1.

- Состав изделия и комплектность

Пенал для огнетушителя состоит из корпуса, крышки, защелок крышки, хомутов и ремней для фиксации огнетушителя.

В комплект поставки входят:

- Корпус пенала;

- Крышка;

- Защелки (2 шт.);

- Хомуты (2 шт.);

- Ремни (2 шт.);

- Комплект крепежа.

Внешний вид товара и его конструкция может отличаться от представленного на рисунках. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его качество.

Рис. 1 – Габаритные размеры

- Особенности конструкции, устройство и принцип работы

Огнетушитель надежно крепится в корпусе пенала при помощи хомутов и гибких ремней. Пенал для огнетушителя монтируется на корпусе грузового автомобиля через усиленные точки креплений на дне корпуса (20 шт.) и позволяет за короткое время получить доступ к огнетушителю, в случае возникновения пожара.

Особенности конструкции:

- смотровые окна в крышке, позволяющие инспектировать наличие огнетушителя в пенале, его целостность и корректность положения;

- возможность запирания навесным замком;

- уплотнитель по периметру корпуса, предотвращающий попадание пыли и влаги внутрь пенала;

- возможность крепления для левого и правого варианта открытия крышки;

- гибкие хомуты и ремни, позволяющие надежно фиксировать широкий перечень огнетушителей разных производителей;

- возможность размещения логотипа компании на крышке пенала.

Рис. 2 – Пенал в сборе

- Сборка

Сборку пенала рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

- для присоединения крышки к корпусу необходимо расположить корпус вверх дном и присоединить крышку к корпусу, надавливая на нее (см. рис.3);

- в зависимости от размера огнетушителя определиться с количеством хомутов;

- просверлить сквозные отверстия в местах крепления хомутов;

- вставить гайки с нижней стороны корпуса пенала (см. рис.4);

- закрепить хомуты винтами от руки, не допуская проворачивания гаек;

- вставить защелки в отведенные для этого отверстия в корпусе пенала (см. рис.4).

Рис. 3 – Сборка крышки пенала

Рис. 4 – Сборка составных частей пенала

Существует два варианта крепления огнетушителя:

- крепление огнетушителей диаметром 150-160 мм (см. рис.5);

- крепление для огнетушителей диаметром менее 150 мм (см. рис.6).

Рис. 5 – Крепление огнетушителей диаметром 150-160 мм

Рис. 6 – Крепление для огнетушителей диаметром менее 150 мм

- Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Пеналы для огнетушителя нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

Периодически очищать смотровые окна пенала от пыли.

- Условия хранения и транспортировки

- Изделия должны транспортироваться и храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

- При транспортировании и хранении изделие должно быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

- Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

- Свидетельство о приемке

| Представитель ОТК | ________________ (личная подпись) | ______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

- Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пеналов для огнетушителя техническим характеристикам указным в данном техническом паспорте при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на пенал составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты.

Выполнение гарантийных обязательств производится только при наличии оригинала данного технического паспорта с отметкой торгующей организации.

Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;

- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

- Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |

* Диаметр огнетушителя от 130 до 160 мм